- ÚVOD

ÚČEL PRÁCE

V městě Opava se očekávají podstatné změny v síti městských komunikací. Pro vyhodnocení významu těchto změn a jejich efektivnosti je vypracován model individuální automobilové dopravy.

SMLOUVA O DÍLO

Název zakázky: 	Město Opava – model individuální automobilové dopravy

Objednatel: 	Statutární město Opava

Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Zhotovitel: 	MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o.

Národní 15, 110 00 Praha 1

- METODIKA

Pro model automobilové dopravy potřebujeme znát přepravní vztahy ve městě v jízdách jednotlivých druhů vozidel. Rozhodující přepravní vztahy jsou v pracovním dnu. Proto jsme se na pracovní den zaměřili.

Město jsme rozdělili na dopravní oblasti (16 částí města, 8 obchodních center a 12 vjezdů do města, celkem 36 oblastí a vjezdů). Zjistili jsme počty jízd za 24 hodin mezi dopravními oblastmi a vjezdy do města navzájem a to v osobních automobilech, v těžkých vozidlech a odděleně v jízdách kamionů.

Do přepravních vztahů jsme nezahrnuli pravidelné jízdy prostředků hromadné dopravy (trolejbusů, autobusů MHD a autobusů vnější pravidelné dopravy). Tyto jízdy jsou však zahrnuty v kartogramech jízd všech vozidel.

Přepravní vztahy jsme zjistili pomocí dopravních průzkumů.

Celkové objemy dopravy na vjezdech do města, rozdělení na druhy jízd (tranzitní, cílové a výchozí) a směrování vnější dopravy (mezi vjezdy navzájem a dále mezi vjezdy a vnitřními dopravními oblastmi) jsme zjistili pomocí směrových dopravních průzkumů. Na všech vjezdech jsme zastavili všechna vozidla a dotazem jsme zjistili odkud a kam jedou. V Opavě jsme sledovali ulice, případně čísla domů, obchodní centra, podniky, instituce a školy.

Vnitroměstskou dopravu jsme stanovili dvěma metodami.

U 8 obchodních center jsme sledovali celkové množství vozidel, která k nim přijíždí a od nich odjíždí. U návštěvníků jsme formou ankety zjistili odkud k centru přijeli a kam z obchodního centra odjedou. Anketou se nám podařilo zjistit 76% všech vozidel (v zadání bylo požadováno 30%).

Jízdy mezi ostatními částmi Opavy jsme převzali z dopravního modelu, který firma „Ing. Petr Šanca – dopravní inženýrství“ zpracovala v roce 2000. V roce 2006 jsme provedli sčítání odbočujících proudů vozidel na 45 křižovatkách a na 6 lokalitách jsme stanovili intenzitu dopravy. Vnitroměstské přepravní vztahy z roku 2000 jsme pomocí programu „VISUM“ a nových hodnot intenzit dopravy ve městě okalibrovali na úroveň roku 2006.

Zjištěnými přepravními vztahy jsme „zatížili“ současnou síť silnic a městských komunikací v Opavě. Vypočtené hodnoty a hodnoty v terénu zjištěné jsme porovnali. V případě rozdílu v intenzitách dopravy jsme provedli v modelu takové korekce, aby rozdíly byly do 10%.

Členění druhů vozidel ve všech druzích průzkumů:

- osobní automobily

- těžká vozidla	nákladní automobily

kamiony

autobusy

traktory

trolejbusy

- vozidla celkem

III.   ZVLÁŠTNÍ OKOLNOSTI PRŮZKUMŮ

V červnu 2006 byla ve výstavbě okružní křižovatka v Jaktaři. Silnice 01130 Palhanecká byla mimo provoz. Průzkumy na MK Vávrovické jsme proto provedli až září.

Mimo provoz byla silnice 467 mezi Kravaři a Štítinou. Řidiči pro jízdy mezi těmito obcemi volili cestu přes Malé Hoštice, Opavu a Komárov nebo přes Háj ve Slezsku.

Silnice 46 od Horní Loděnice do Opavy byla v havarijním stavu. Většina vozidel od Olomouce volila raději cestu přes Fulnek a Hradec nad Moravicí. Tím se volba dopravní cesty přiblížila výhledovému stavu, kdy bude v provozu dálnice D47 Bělotín – Ostrava.

Nepravidelně byla uzavřena silnice 01130 u Stříbrného jezera z důvodu výstavby prodloužené Rolnické. Vozidla používala trasu MK Karlovecká – Jaselská.

Na financování průzkumů se podíleli 2 zadavatelé a zpracovatel modelu dopravy:

Statutární město Opava (zadavatel) – zelená vyznačená stanoviště

Ředitelství silnic a dálnic ČR (zadavatel) – modře vyznačená stanoviště

Mott MacDonald Praha (zpracovatel) – červeně vyznačená stanoviště

Uvedené barvy jsou použity v tabulkách B-2, B-3 a B4.

Mott MacDonald zdarma přepracoval matice přepravních vztahů z „modrých průzkumů“ pro potřeby města Opavy (jiné rozměry matic a jiné kódy dopravních oblastí). Zdarma provedl planografické práce, spojené s dokumentací „modrých stanovišť“ v elaborátu pro město Opava.  Dokumentaci „červených stanovišť“ věnovala firma Mott MacDonald městu Opava v rámci předání předběžných výsledků průzkumů na jednání dne 17. října 2006. Hodnotu těchto prací mimo objem smlouvy odhadujeme na 150 000 Kč bez DPH.

IV.   SOUHRNY PRŮZKUMŮ

(oddíl „B“)

B1 až B4   MAPY

DOPRAVNÍ OBLASTI A VJEZDY

(tabulka B-1)

V tabulce je zakreslena síť silnic v Opavě a v okolí (barvy červená, modrá a žlutá). Najdeme zde i hranice a popis dopravních oblastí (OP01, OP02 až OP15A a parkoviště u obchodních center (M16, M17 až M23). Po obvodu města vidíme 12 sledovaných vjezdů (V01, V02, …. V12). Seznam dopravních oblastí i vjezdů do území je v pravé části tabulky.

STANOVIŠTĚ SMĚROVÝCH PRŮZKUMŮ

(tabulka B-2)

Modrými a zelenými kruhy jsou vyznačena místa směrových průzkumů. U každého stanoviště je i jeho popis (S704, S710 atd.). Jsou zde vykreslena i dvě stanoviště sčítání odbočujících proudů vozidel na křižovatkách (ve Slavkově a u Branky u Opavy), která leží mimo rozsah následující tabulky „B3“.

STANOVIŠTĚ

SČÍTÁNÍ ODBOČUJÍCÍCH PROUDŮ VOZIDEL NA KŘIŽOVATKÁCH

A INTENZITY DOPRAVY NA PROFILECH KOMUNIKACÍ

(tabulky B-3 a B-4)

Trojúhelníky značí sčítání na křižovatkách, čtverce sčítání na profilech.

B5 až B8   MATICE PŘEPRAVNÍCH VZTAHŮ

Přepravní vztahy jsou převedeny do čtvercových matic. Nejprve uvádíme vnitřní oblasti města, dále vjezdy do města. Vnitřní oblasti máme ještě rozděleny na obytné či průmyslové oblasti a na nákupní zóny. Ve sloupcích jsou zdrojové oblasti (vjezdy), v řádcích jsou cílové oblasti (vjezdy). Diagonála je podbarvená.

Přehled druhů jízd na území Opavy

Vnitřní	výchozí	cílová	tranzitní	celkem

osobní automobily	tabulka B-6	65 460	20 965	20 965	7 072	114 462

těžká vozidla *)	tabulka B-7	6 305	5 107	5 107	4 500	21 019

celkem		tabulka B-5	71 765	26 072	26 072	11 572	135 481

z toho kamiony **)	tabulka B-8	96	536	536	1 386	2 554

*) 	do těžkých vozidel jsou započteny i jízdy kamionů

**)	tahače a návěsy jsou započteny samostatně, počet souprav je poloviční

B9 až B11   PENTLOGRAMY PŘEPRAVNÍCH VZTAHŮ

Vyjadřují graficky hodnoty z matic přepravních vztahů. Dokumentujeme:

CELKOVÁ DOPRAVA NA VJEZDECH

(tabulka B-9)

Uprostřed tabulky je terč, vyjadřující celkovou dopravu na silničních vjezdech do Opavy. Celkový součet intenzity dopravy na vjezdech je 75 288 vozidel, z toho je 56 074 osobních automobilů a 19 214 těžkých vozidel (včetně kamionů, kterých je 3 844).

Po obvodu jsou vyneseny jednotlivé vjezdy do Opavy. Poněvadž firma „Ing. Petr Šanca – dopravní inženýrství“ provedla v roce 1999 obdobné průzkumy, mohli jsme vynést i časové porovnání intenzit dopravy mezi lety 1999 a 2006.

Vjezdy s nejvyššími objemy dopravy:

V09, silnice 11 od Komárova		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	……………………………………..	12 576	13 852

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	2 350	4 408

celkem	…………………………………………………..	14 926	18 260	z toho kamiony	…………………………………………	458	912

V10, silnice 56 od Malých Hoštic		rok 1999	rok 2006	osobní automobily	……………………………………..	8 786	10 110

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	1 552	2 674

celkem	…………………………………………………..	10 338	12 784	z toho kamiony	…………………………………………	226	452

V07, silnice 57 od Hradce nad Moravicí		rok 1999	rok 2006	osobní automobily	……………………………………..	7 586	8 420

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	2 110	3 648

celkem	…………………………………………………..	9 696	12 068	z toho kamiony	…………………………………………	478	856

V02, silnice 57 od Krnova		rok 1999	rok 2006	osobní automobily	……………………………………..	5 352	6 090

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	1 176	2 866

celkem	…………………………………………………..	6 528	8 956	z toho kamiony	…………………………………………	190	800

V03, silnice 11 od Bruntálu		rok 1999	rok 2006	osobní automobily	……………………………………..	3 848	4 024

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	1 010	1 726

celkem	…………………………………………………..	4 858	5 750	z toho kamiony	…………………………………………	206	532

V05, silnice 46 od Litultovic		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	……………………………………..		4 990

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….		1 444

celkem	…………………………………………………..		6 434	z toho kamiony	…………………………………………		152

CÍLOVÁ A VÝCHOZÍ DOPRAVA

(tabulka B-10)

Doprava na vjezdech do města se skládá z cílové a výchozí dopravy a dále z tranzitní dopravy. Podíl cílové a výchozí dopravy je 69% (kruhová výseč vlevo nahoře). Složení dopravy vyjadřuje terč napravo nahoře:

osobní automobily	………………………….	41 930	jízd

těžká vozidla včetně kamionů	………………	10 214 	jízd

celkem	……………………………………..	52 144	jízd

z toho kamiony	……………………………..	1 072	jízd

Vjezdy s nejvyššími objemy cílové a výchozí dopravy:

V09, silnice 11 od Komárova		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………	8 810	9 740

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	1 356	2 072

celkem	…………………………………………………	10 166	11 812

z toho kamiony	……………………………………………	270	162

V10, silnice 56 od Malých Hoštic		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………	7 534	8 370

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	1 010	1 544

celkem	…………………………………………………	8 544	9 914

z toho kamiony	……………………………………………	270	162

V07, silnice 57 od Hradce nad Moravicí		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………	5 832	6 652

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	1 386	1 972

celkem	…………………………………………………	7 218	8 624

z toho kamiony	……………………………………………	302	274

V05, silnice 46 od Litultovic		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………		3974

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….		1 040

celkem	…………………………………………………		5 014

z toho kamiony	……………………………………………		48

V02, silnice 57 od Krnova		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………	3 252	3 552

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	522	1 142

celkem	…………………………………………………	3 774	4 694

z toho kamiony	……………………………………………	60	164

V11, silnice 46  Racibórz		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………	2 456	2 530

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	524	448

celkem	…………………………………………………	2 980	2 978

z toho kamiony	……………………………………………	14	22

Dopravní oblasti Opavy, kam směřuje cílová a výchozí doprava:

OP01, město – historické jádro

osobní automobily	………………………….	4 614	jízd

těžká vozidla včetně kamionů	………………	838 	jízd

celkem	……………………………………..	5 452	jízd

z toho kamiony…………………………..	6 	jízd

M18, OC Globus (+Model Obaly)

osobní automobily	………………………….	4 214	jízd

těžká vozidla včetně kamionů	………………	801 	jízd

celkem	……………………………………..	5 015	jízd

z toho kamiony…………………………..	207 	jízd

OP06, Kateřinky

osobní automobily	………………………….	3 795	jízd

těžká vozidla včetně kamionů	………………	686 	jízd

celkem	……………………………………..	4 481	jízd

z toho kamiony…………………………..	73 	jízd

M23, OC Silesia

osobní automobily	………………………….	3 815	jízd

těžká vozidla včetně kamionů	………………	444 	jízd

celkem	……………………………………..	4 259	jízd

z toho kamiony…………………………..	33 	jízd

OP09, Předměstí

osobní automobily	………………………….	3 620	jízd

těžká vozidla včetně kamionů	………………	563 	jízd

celkem	……………………………………..	4 183	jízd

z toho kamiony…………………………..	26 	jízd

OP08, Kylešovice

osobní automobily	………………………….	2 714	jízd

těžká vozidla včetně kamionů	………………	1 098 	jízd

celkem	……………………………………..	3 812	jízd

z toho kamiony…………………………..	113 	jízd

M19, Kaufland

osobní automobily	………………………….	2 940	jízd

těžká vozidla včetně kamionů	………………	389 	jízd

celkem	……………………………………..	3 329	jízd

z toho kamiony…………………………..	32 	jízd

OP04, Bezručovo náměstí

osobní automobily	………………………….	2 200	jízd

těžká vozidla včetně kamionů	………………	313 	jízd

celkem	……………………………………..	2 513	jízd

z toho kamiony…………………………..	19 	jízd

TRANZITNÍ DOPRAVA

(tabulka B-11)

Doprava na vjezdech do města se skládá z cílové a výchozí dopravy a dále z tranzitní dopravy. Podíl tranzitní dopravy je 31% (kruhová výseč vlevo nahoře). Složení dopravy vyjadřuje terč napravo nahoře:

osobní automobily	………………………….	14 144	průjezdů

těžká vozidla včetně kamionů	………………	9 000 	průjezdů

celkem	……………………………………..	23 144	průjezdů

z toho kamiony	……………………………..	2 772	průjezdů

Vjezdy s nejvyššími objemy tranzitní dopravy:

V09, silnice 11 od Komárova		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………	3 766	4 112

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	994	2 336

celkem	…………………………………………………	4 760	6 448

z toho kamiony	……………………………………………	188	750

V02, silnice 57 od Krnova		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………	2 100	2 528

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	654	1 724

celkem	…………………………………………………	2 754	4 262

z toho kamiony	……………………………………………	130	636

V07, silnice 57 od Hradce nad Moravicí		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………	1 754	1 768

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	724	1 676

celkem	…………………………………………………	2 478	3 444

z toho kamiony	……………………………………………	176	582

V03, silnice 11 od Bruntálu		rok 1999	rok 2006	osobní automobily	……………………………………..	1 722	1 740

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	526	1 110

celkem	…………………………………………………..	2 248	2 850	z toho kamiony	…………………………………………	120	356

V10, silnice 56 od Malých Hoštic		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………	1 252	1 740

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	542	1 130

celkem	…………………………………………………	1 794	2 870

z toho kamiony	……………………………………………	106	294

V05, silnice 46 od Litultovic		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………		1 016

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….		404

celkem	…………………………………………………		1 420

z toho kamiony	……………………………………………		108

Nejsilnější obousměrné mezivjezdové vztahy:

V02, sil. 57 od Krnova – V09, sil. 11 od Komárova		rok 1999	rok 2006	osobní automobily	………………………………………	1 150	1 498

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	258	832

celkem	…………………………………………………	1 408	2 330

z toho kamiony	……………………………………………	38	292

V01, sil. 11 od Bruntálu – V09, sil. 11 od Komárova		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………	1 110	1 190

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	258	598

celkem	…………………………………………………	1 368	1 788

z toho kamiony	……………………………………………	56	214

V02, sil. 57 od Krnova – V07, sil. 57 od Hradce nad Moravicí 		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………	382	380

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	184	494

celkem	…………………………………………………	566	874

z toho kamiony	……………………………………………	64	220

V09, sil. 11 od Komárova – V07, sil. 57 od Hradce nad Moravicí 		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………	586	376

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	240	420

celkem	…………………………………………………	826	796

z toho kamiony	……………………………………………	62	164

V10, sil, 56 od Malých Hoštic – V07, sil. 57 od Hradce nad Moravicí 	rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………	124	426

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	84	368

celkem	…………………………………………………	208	794

z toho kamiony	……………………………………………	8	112

V02, sil. 57 od Krnova – V10, sil, 56 od Malých Hoštic 		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………	420	462

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	152	270

celkem	…………………………………………………	572	732

z toho kamiony	……………………………………………	20	92

V05, sil. 46 od Litultovic – V09, sil. 11 od Komárova		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………		486

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….		200

celkem	…………………………………………………		686

z toho kamiony	……………………………………………		66

V03, sil. 11 od Bruntálu – V09, sil. 11 od Komárova		rok 1999	rok 2006

osobní automobily	………………………………………	330	318

těžká vozidla včetně kamionů	…………………………….	132	256

celkem	…………………………………………………	462	574

z toho kamiony	……………………………………………	38	68

B12 až B16   KARTOGRAMY MĚSTA OPAVY

JÍZDY VŠECH VOZIDEL

(tabulky B-12 a B-13)

Na zjednodušené síti silnic a městských komunikací jsme zakreslili všechna „sčítaná místa“ a vynesli jsme u nich hodnoty intenzity dopravy. Hodnoty jsou uvedeny včetně jízd prostředků hromadné dopravy. V rámečcích jsou uvedeny:

jízdy osobních automobilů (zelená číslice a šrafy)

jízdy těžkých vozidel (modrá číslice a plná výplň pentlí)

jízdy všech vozidel (červená číslice)

Označena jsou i stanoviště průzkumů:

směrová (po obvodě města) – hodnoty v elipsách

křižovatková – hodnoty v trojúhelnících

profilová – hodnoty v obdélnících

Barvou stanoviště jsme opět odlišili zadavatele prací (zelená město Opava, modrá ŘSD ČR a červená Mott MacDonald).

JÍZDY PROSTŘEDKŮ HROMADNÉ DOPRAVY

(tabulky B-14 a B-15)

Model individuální automobilové dopravy nezahrnuje pravidelné linky městské hromadné dopravy. Ty se pohybují dle jízdního řádu po pevných trasách. Od celkových intenzit na profilech komunikací musím nejprve tyto jízdy odečíst a teprve na zbytek vozidel odladit model. Proto jsme museli stanovit intenzitu pravidelných linek HD. Podchytili jsme stav v červnu 2006, kdy jsme prováděli 95% průzkumů. V tu dobu nejezdily trolejbusy do Jaktaře.

V tabulkách jsou barevně odlišeny:

jízdy meziměstských autobusů (zeleně)

jízdy městských autobusů (modře)

jízdy trolejbusů (černě)

součet všech jízd (červeně)

V tabulkách jsou označeny i křižovatky. Vypracovali jsme kartogramy odbočujících proudů prostředků HD na všech křižovatkách, kde dochází ke křížení či s odbočení prostředků HD. Nejsou podchyceny zpracovány kartogramy těch křižovatek, kterými autobusy a trolejbusy pouze projíždí. Čísla křižovatek vyčteme z tabulek B-14 a B-15.  Na titulní (rozpiskové) stránce přílohy najdeme číslo tabulky, kde je příslušný kartogram dokladován. Například křižovatky „K10“ je na listu B-16-7.

KARTOGRAMY KŘIŽOVATEK – POUZE PRO HD

(tabulky B-16-1 až B-16-28)

V horní části každé tabulky jsou tabelárně uspořádány odbočující proudy prostředků HD. Odděleně jsou vyčísleny jízdy autobusů a trolejbusů. Na spodní straně tabulky je graf. Vyšrafovány jsou jízdy trolejbusů, vyčerněny jsou jízdy autobusů. Součástí grafu jsou i rámečky s uvedením celkového počtu vozidel na každém vjezdu i výjezdu z křižovatky.

V.   SMĚROVÉ PRŮZKUMY DOPRAVY

(oddíl „C“)

OBECNĚ

Na vybraných profilech (na vjezdech do Opavy, na všech vjezdech do Otic) jsme provedli směrový průzkum se zastavováním vozidel a s dotazy řidičů. Plánek stanovišť je v tabulce

B-2. Doba průzkumů byla většinou 8-hodinová a to od 7 do 11 hod. a od 13 do 17 hod. Na vybraných křižovatkách jsme pracovali celých 24 hodin. U obchodních center jsme sčítali po celou otevírací dobu. U všech vozidel jsme zjišťovali údaje:

- odkud a kam jedou.

Mimo to jsme zapisovali údaje:

- druh vozidla (osobní, nákladní, kamiony, autobusy a traktory)

- má-li vozidlo vlek (kloub, návěs, přívěs)

- počet osob ve voze včetně řidiče

- dobu průjezdu s přesností na 15´

Za účelem vyhodnocení přepravních vztahů jsme rozdělili město Opavu na 16 dopravních oblastí + 8 obchodních center. Po obvodě města je 12 silničních vjezdů. Mapa je v tabulce B-1. 	Poněvadž veškeré směrové průzkumy budou sloužit i pro model IAD Moravskoslezkého kraje, jsou zdroje a cíle mimo Opavu kódovány nikoliv jen označením vjezdu do města, ale kódem vnější dopravní oblasti či hraničním přechodem, kterým se vozidla dostávají z ČR do zahraničí.

Ze získaných dat jsme vytvořili na každém stanovišti směrových průzkumů následující přílohy:

situaci stanoviště

složení dopravního proudu za celý průzkum

dělba dopravní práce v přepravě osob

rozbor dálkovosti jízd (šířka pásma je 5 nebo 15 km)

složení dopravního proudu v 15´ intervalech

kartogramy rozvedení dopravy z místa průzkumu po silniční síti

četnost využití kódů území

matice přepravních vztahů 	v jízdách všech vozidel

v jízdách osobních automobilů

v jízdách těžkých vozidel včetně kamionů

v jízdách kamionů

VELIKOST  MATIC

## Obce s rozšířenou působností:

## Ostrava	OV0 – OVT	14	dopravních oblastí

Karviná	KI0 – KI6	7	dopravních oblastí

Bohumín	BN0 – BN1	2	dopravní oblasti

## Orlová	OR0 – OR4	5	dopravních oblastí

## Havířov	HA1 – HA4	5	dopravních oblastí

Český Těšín	CT0 – CT3	4	dopravní oblasti

## Frýdek–Místek	FM0 – FMH	17	dopravních oblastí

## Třinec	TR1 – TR5	6	dopravních oblastí

Jablunkov	JA0 – JA5	2	dopravní oblasti

Frýdlant n. Ostravicí	FN0 – FN3	4	dopravní oblasti

## Nový Jičín	NJ0 – NJ9	10	dopravních oblastí

Frenštát p. Radhoštěm	FR0 – FR2	3	dopravní oblasti

## Kopřivnice	KP0 – KP6	7	dopravních oblastí

Odry		OD0 – OD6	7	dopravních oblastí

## Bílovec		BL0 – BL5	6	dopravních oblastí

Opava		OP0 – OP=	35	dopravních oblastí

Hlučín		HN0 – HN9	10	dopravních oblastí

## Kravaře	KE0 – KE4	5	dopravních oblastí

## Vítkov	VT0 – VT7	8	dopravních oblastí

## Bruntál		BR0 – BRV	27	dopravních oblastí

## Krnov		KR0 – KRP	23	dopravních oblastí

## Rýmařov	RY0 – RYC	12	dopravních oblastí

Valašké Meziříčí	VM0 – VM5	3	dopravní oblasti

## Rožnov p. R.	RV0 – RV4	5	dopravních oblastí

Hranice n. M.	MHE0 – MHE3	4	dopravní oblasti

## Šternberk	MST1 – MST6	6	dopravních oblastí

### Celkem vnitřní oblasti v modelu Moravskoslezského kraje	249

## vnitrozemské vjezdy	K01 – V22	22	vjezdů

## hraniční přechody	H34 – H15	17	vjezdů

## Celkem vjezdy do Moravskoslezského kraje	39

dopravní oblasti města Opava

#### Základní velikost matic pro Moravskoslezský kraj			288 x 288*)

## Oblasti města	OP01 – OP15	15	dopravních oblastí

## Obchodní centra	M16 – M23	8	dopravních oblastí

### Navýšení počtu dopravních oblastí pro podrobný model města Opavy	23

##### Velikost matic pro rozšířený Moravskoslezský kraj o oblasti města Opavy	311 x 311

## *) Matice o tomto rozsahu jsou dokumentovány u každé přílohy „C1 až C16“

Pomocí matic o rozměru 311 x 311 jsou matice transformovány na rozměr 36 x 36:

# Město Opava	………………………………..	OP01 – OP15A	16		dopravních oblastí

###### Vjezdy do Opavy	……………………………	V01 – V12	12	vjezdů

#### Velikost matic pro město Opava	38 x 38

Transformace matic byla značně náročná. Ze stanovišť, které hradilo ŘSD ČR a my jsme je využili pro potřeby modelu města Opava, jsme tutu práci provedli zcela bezplatně.

VZOROVÉ STANOVIŠTĚ

(příloha C15)

Jako vzor jsme vybrali stanoviště C15 – silnici 56 v km 1,3 u Malých Hoštic.

SITUACE

(tabulka C15–1)

Příloha je výřezem mapy. Kolečko značí umístění stanoviště. Šipky označují směr jízdy.

SLOŽENÍ DOPRAVNÍHO PROUDU ZA CELÝ PRŮZKUM (8 HOD.)

(tabulka C15–2)

V horní polovině strany je tabulka, ve spodní části je kruhový diagram.

Tabulka je členěna vodorovně dle složení dopravního proudu a svisle dle směru jízdy. Ve spodních řádcích jsou součty těžkých vozidel, osobních automobilů a vozidel celkem. U jednotlivých druhů vozidel jsou uvedeny i vleky, vozíky, návěsy a klouby autobusů. Každé tažené zařízení je započteno jako samostatné vozidlo do celkového součtu. Největší význam to má u kamionů, kde počet souprav je poloviční než součet tahačů a návěsů. U ostatních druhů vozidel není takový podíl vleků. U jednotlivých druhů vozidel je mimo absolutní počet uvedeno i poměrné procentuální vyjádření. 100% je součet všech vozidel a vleků.

V kruhovém grafu jsou odsazena těžká vozidla. Každému druhu je přiřazena příslušná kruhová výseč. U výsečí je uveden druh vozidla a poměrné zastoupení včetně vleků (návěsů atd.).

DĚLBA DOPRAVNÍ PRÁCE V PŘEPRAVĚ OSOB ZA PRŮZKUM (8 HOD.)

(tabulka C15–3)

Uspořádání je totožné se složením dopravního proudu. Neuvádíme počty vleků, návěsů atd.

DÁLKOVOSTI JÍZD, TABULKA

(tabulka C15 – 4)

Pro vyhodnocení dálkovosti dopravy jsme zvolili šířku pásma 15 km. V 1. sloupci jsou definována pásma. Ve 2. sloupci jsou osobní automobily, ve 3. sloupci těžká vozidla a konečně v posledním sloupci je součet všech vozidel. Hodnoty jsou za 8 hod. průzkumu.

V řádcích jsou hodnoty – počty jízd vozidel v těchto pásmech. Ve spodní části tabulky jsou souhrnné hodnoty: počet vozidel za průzkum, průměrná délka jízdy a dopravní výkon profilu komunikace. Započteny jsou kilometry ujeté na území České republiky.

počet	průměrná	nejčastější		dopravní

vozidel	délka jízdy	délka jízdy		výkon

(km)	(km)	(vozidla)	(vozokm)

osobní automobily	5 616	27	 0-15	2 595	149 076

těžká vozidla	1 521	53	0-15	409	80 842

celkem	7 137	32	0-15	3 004	229 918

DÁLKOVOSTI JÍZD, GRAF

(tabulka C15 – 5)

Na vodorovné ose jsou vzdálenostní pásma. Na svislé ose jsou počty vozidel v těchto pásmech. Osobní automobily jsou v grafu nahoře šedivě vyplněná. Těžká vozidla jsou dole tmavě vyplněná. 	Nejvíce vozidel se pohybuje v pásmu 0 až 15 km, a to 3 004 (42,1%).

SLOŽENÍ DOPRAVNÍHO PROUDU V 15´  INTERVALECH

(tabulky C15 - 6A a C15 - 6B.

V tabulkách je dokumentován počet průjezdů vozidel v jednotlivých čtvrthodinových intervalech tak, jak byl zjištěn při průzkumu. Dopolední část průzkumu (7 až 11 hod.) je v tabulce C15-6A, odpolední část průzkumu (13 až 17 hod.) je v tabulce C15-6B. Špičkové intervaly jsou šedě zvýrazněny. V jednotlivých čtvrthodinách jsou uvedeny jízdy ve směru 1, ve směru 2 a součet obou směrů. Ve sloupcích je vyjádřeno složení dopravního proudu. Dole na stránce je součet vozidel ve 4–hodinovém intervalu (za stránku).

GRAF INTENZITY DOPRAVY V 15´  INTERVALECH

(tabulka C15  –  7)

Hodnoty z tabulek C15–6A a C15–6B jsou vyneseny graficky. Na vodorovné ose je denní doba, na svislé ose je počet projíždějících vozidel ve čtvrthodinách. Dole jsou vykresleny jízdy těžkých vozidel (tmavější), nahoře jsou jízdy osobních automobilů (světlejší). Vyznačeny jsou špičkové intervaly.

ROZVEDENÍ DOPRAVY

ZE SČÍTANÉHO PROFILU DO CÍLOVÝCH A VÝCHOZÍCH OBLASTÍ

(tabulka C15–8A)  jízdy všech vozidel

(tabulka C15–8B)  jízdy kamionů

V největším rámečku jsou uvedeny hodnoty, nasčítané na stanovišti (10 110 osobních automobilů, 2 674 těžkých vozidel, 12 784 vozidel celkem, kamionů projíždí 452).

Černé čtverečky znázorňují cílové a výchozí oblasti dopravy. Jsou popsány:

- kódem oblasti (OP0)

- názvem oblasti (Opava)

- je u nich uvedeno, kolik vozidel zde končí a začíná své jízdy

(7 588 osobních automobilů, 1 320 těžkých vozidel, 8 908 vozidel celkem,

kamionů zde končí 110)

Některé pentle nekončí čtverečkem, ale šipkou. Šipku jsme použili v případě, když intenzita dopravy klesla pod 10% původní hodnoty ze sčítaného profilu anebo v místech, kde doprava opouští hranice modelovaného území . U šipky je potom uvedeno:

- číslo silnice (57)

- směr jízdy (Krnov)

- počet vozidel, která ve směru pokračují

(560 osobních automobilů, 286 těžkých vozidel, 846 vozidel celkem,

kamionů zde pokračuje 100)

Doprava je dovedena do svého cíle po silnici, případně po „fiktivním úseku“, který nahrazuje více komunikací v cílové (výchozí) oblasti. Fiktivní úseky jsou čárkované.

Výrazným „puntíkem“ jsou znázorněny obce, kterými doprava projíždí. U „puntíků“ je vždy v rámečku uvedeny názvy obcí.

Z kartogramu můžeme vyčíst, jak se ze sčítaného profilu doprava rozptyluje po silniční síti:

Rozptýlení dopravy směrem na západ od sčítaného profilu:

z toho

osobní	těžká	celkem	kamiony

celková intenzita dopravy na stanovišti:	10 110	2 674	12 784	452

v zahradnictví skončí	………………………..	4	2	6	0

po silnici 56 dojede do Opavy	………………..	10 106	2 672	12 778	452

v  Opavě končí	……………………………..	7 588	1 320	8 908	110

po silnici 46 odbočí na Pusté Jakartice		24	2	26	0

po MK odbočí na Vávrovice	…………………	14	22	36	0

po silnici 57 odbočí na Krnov	….……………	560	286	846	100

po silnici 11 odbočí na Velké Heraltice	…….	326	252	578	68

po silnici 4609 odbočí na Zlatníky	………….	40	8	48	0

po silnici 46 odbočí na Slavkov	…………….	146	74	220	12

po silnici 443 odbočí na Otice	………………	64	24	88	12

po silnici 4611 odbočí na Otice	…………….	96	118	214	0

po silnici 57 odbočí na Hradec nad Moravicí		486	402	888	124

po silnici 464 odbočí na Raduň	………………	414	60	474	4

po silnici 11 odbočí na Komárov		348	104	452	22

Rozptýlení dopravy směrem na východ od sčítaného profilu:

z toho

osobní	těžká	celkem	kamiony

celková intenzita dopravy na stanovišti:	10 110	2 674	12 784	452

tato vozidla dojedou do Malých Hoštic

v Malých Hošticích končí	………………….	1 316	334	1 650	12

do Velkých Hoštic dojede	……………………	8 794	2 340	11 134	440

ve Velkých Hošticích končí	…………………	1 086	152	1 238	0

po silnici 0468 odbočí na Chlebičov	………..	38	32	70	0

po silnici 56 dojede do Kravař		7 670	2 156	9 836	440

v Kravařích končí	…………………………..	2 494	390	2 884	30

po silnici 467 odbočí na Štěpánkovice	……..	992	156	1 148	12

po silnici 46824 odbočí na Bolatice	…………	804	200	1 004	36

po silnici 56 dojede do Zábřehu		3 380	1 410	4 790	362

z toho

osobní	těžká	celkem	kamiony

v Zábřehu končí	……………………………..	60	8	68	0

po silnici 56 dojede do Dolního Benešova		3 320	1 402	4 722	362

v Dolním Benešově končí	…………………….	500	144	644	56

po silnici 4671 odbočí na Bolatice	…………	24	10	34	0

po silnici 46819 odbočí na Bohuslavice	…….	214	38	252	8

po silnici 4678 odbočí na Háj ve Slezsku	……	54	14	68	0

po silnici 56 dojede do Kozmic		2 528	1 196	3 724	298

v Kozmicích končí	…………………………..	68	8	78	0

po MK odbočí na Jilešovice	………………….	6	2	8	0

po silnici 56 dojede do Hlučína		2 454	1 186	3 640	298

v Hlučíně končí	………………………………	736	210	946	44

po silnici 469 odbočí na Darkovičky	…………	110	14	124	0

po silnici 46611 odbočí na Ludgeřovice	…….	656	308	964	84

po MK odbočí na Vrablovec	………………..	14	0	14	0

po silnici 01137 odbočí na Bobrovníky	……..	62	12	74	4

po silnici 469 odbočí na Děhylov	…………….	152	84	236	14

po silnici 56 dojede k Ludgeřovicím		724	558	1282	152

ČETNOST POUŽITÍ KÓDŮ

(tabulky C15-9A a C15-9B)

Na straně č. 7 jsou nastíněny kódy dopravních oblastí (například obec s rozšířenou působností Opava jsou kódy typu OP0, OP1, OP2, … OP=, nebo OP01, OP02, OP03 atd.). V tabulkách C15-9A i C15-9B je vždy 5 nezávislých sloupců. Každý sloupec se člení na další 3 sloupce:	kód dopravní oblasti

počet odpovědí odkud vozidlo jede

počet odpovědí odkud vozidlo jede

Například kód „KE0“ (oblast Kravaře): z oblasti na Opavu vyjelo 748 vozidel, z Opavy do Kravař dojelo 819 vozidel za 8 hodin.

Celková počet vozidel, podchycených v průzkumu je uveden v posledním řádku: bylo jich 6 837. Je to zároveň součet všech hodnot ve sloupcích „odkud“ a „kam“.

MATICE PŘEPRAVNÍCH VZTAHŮ

Jsou dokumentovány pouze na CD v soupravách č. 0 a 1

S511  MK	 	Palhanec S 	C1 - 10	celkem	součet matice	954

C1 – 11	osobní	součet matice	566

C1 – 12	těžká	součet matice	388

C1 – 13	kamiony	součet matice	40

S718 sil. 57	km 19,5	Jaktař SZ	C2 – 10	celkem	součet matice	8 956

C2 – 11	osobní	součet matice	6 090

C2 – 12	těžká	součet matice	2 866

C2 – 13	kamiony	součet matice	802

S702 sil. 11	km 304,0	Vlaštovičky	C3 – 10	celkem	součet matice	5 750

JV	C3 – 11	osobní	součet matice	4 024

C3 – 12	těžká	součet matice	1 726

C3 – 13	kamiony	součet matice	532

S703 sil. 4609	km 1,3	Zlatníky V 	C4 – 10	celkem	součet matice	1 692

C4 – 11	osobní	součet matice	1 316

C4 – 12	těžká	součet matice	376

C4 – 13	kamiony	součet matice	8

S704	sil. 46	km 111,5	Slavkov SV 	C5 – 10	celkem	součet matice	4 898

C5 – 11	osobní	součet matice	3 892

C5 – 12	těžká	součet matice	1 006

C5 – 13	kamiony	součet matice	122

S705	sil. 443	km 51,2	Otice S	C6 – 10	celkem	součet matice	3 108

C6 – 11	osobní	součet matice	2 488

C6 – 12	těžká	součet matice	620

C6 – 13	kamiony	součet	52

S706	sil. 4611	km 0,8	Otice SV	C7 – 10	celkem	součet matice	2 538

C7 – 11	osobní	součet matice	2 140

C7 – 12	těžká	součet matice	398

C7 – 13	kamiony	součet matice	20

S707	sil. 461	km 3,1	Otice V	C8 – 10	celkem	součet matice	2 548

C8 – 11	osobní	součet matice	2 094

C8 – 12	těžká	součet matice	454

C8 – 13	kamiony	součet matice	40

S512	sil. 461	km 1,0	Otice Z	C9 – 10	celkem	součet matice	1 880

C9 – 11	osobní	součet matice	1 406

C9 – 12	těžká	součet matice	474

C9 – 13	kamiony	součet matice	38

S727	sil. 443	km 49,1	Uhlířov SV	C10 – 10	celkem	součet matice	2 102

C10 – 11	osobní	součet matice	1 740

C10 – 12	těžká	součet matice	362

C10 – 13	kamiony	součet	12

S708	sil. 57  	km 25,8	Hradec 	C11 – 10	celkem	součet matice	12 068

nad Moravicí	C11 – 11	osobní	součet matice	8 420

S	C11 – 12	těžká	součet matice	3 648

C11 – 13	kamiony	součet matice	856

S709 sil. 464	km 4,0	Raduň SZ	C12 – 10	celkem	součet matice	2 576

C12 – 11	osobní	součet matice	2 024

C12 – 12	těžká	součet matice	552

C12 – 13	kamiony	součet matice	18

S513	sil. 461	km 7,5	Kylešovice V	C13 – 10	celkem	součet matice	4 918

C13 – 11	osobní	součet matice	3 790

C13 – 12	těžká	součet matice	1 128

C13 – 13	kamiony	součet	160

S710	sil. 11	km 311,1	Opava V	C14 – 10	celkem	součet matice	17 168

C14 – 11	osobní	součet matice	13 334

C14 – 12	těžká	součet matice	3 834

C14 – 13	kamiony	součet matice	816

S514	sil. 56	km 1,3	Malé 	C15 – 10	celkem	součet matice	12 784

Hoštice Z	C15 – 11	osobní	součet matice	10 110

C15 – 12	těžká	součet matice	2 674

C15 – 13	list kamiony	součet matice	452

S712	sil. 46	km 118,0	Pusté 	C16 – 10	celkem	součet matice	3 712

Jakartice JZ	C16 – 11	osobní	součet matice	2 942

C16 – 12	těžká	součet matice	770

C16 – 13	kamiony	součet	56

VI.   ODBOČUJÍCÍ PROUDY VOZIDEL NA KŘIŽOVATÁCH

(oddíl „D“)

OBECNĚ

Na důležitých křižovatkách jsme provedli průzkum odbočujících proudů vozidel. Plánek stanovišť je v tabulkách B-2, B-3 a B-4. Doba průzkumů byla většinou 8-hodinová a to od 7 do 11 hod. a od 13 do 17 hod. Na vybraných křižovatkách jsme pracovali celých 24 hodin. U obchodních center jsme sčítali po celou otevírací dobu. U všech vozidel jsme zjišťovali údaje:

- jaké odbočení vozidlo na křižovatce vykonalo

- druh vozidla (osobní, nákladní, kamiony, autobusy a traktory)

- má-li vozidlo vlek (kloub, návěs, přívěs)

- dobu průjezdu s přesností na 15´

Ze získaných dat jsme vytvořili na každém stanovišti následující přílohy:

- situaci

- kartogramy	za 24 hod.	jízdy všech vozidel

za 24 hod.	jízdy kamionů

dopolední špičková hodina *)	jízdy všech vozidel

odpolední špičková hodina *)	jízdy všech vozidel

- celková doprava na vjezdech do křižovatky - tabulka

- celková doprava na vjezdech do křižovatky - graf

*) V tabulkách A-1 a A-2 (v závěru průvodní zprávy) jsou určeny doby celoměstských dopravních špiček. Pro tyto konstantní časové intervaly jsou zpracovány kartogramy špičkových hodin.

Dopolední špička je v době 08,45 -   9,45 hod.

Odpolední špička je v době 14,15 - 15,15 hod.

Lokální špičky na jednotlivých křižovatkách mohou být v jinou dobu.

Jako vzor jsme vybrali přílohu D8, stanoviště „K09“- 1křižovatku silnic 11+46+57 (ul. Olbrichova) x sil. 57 (ul. Hradecká) x MK (parkoviště „Jelen“). Na této křižovatce jsme provedli sčítání v délce 24 hod. Umístění v Opavě najdeme v tabulce „B-4“.

SITUACE

(tabulka  D8 – 1)

V tabulce je zakresleno umístění křižovatky v terénu. Vyznačena jsou ramena křižovatky - písmeny "A", "B", "C" a „D“.

KARTOGRAMY KŘIŽOVATKY

Tabulky D8-2 až D8-5

Kartogramy jsou formálně totožné. Liší se různými časovými úseky a druhem vozidel, pro které jsou vypracovány:

D8-2	Jízdy všech vozidel	za 24 hodin

D8-3	Jízdy kamionů	za 24 hodin

D8-4	Jízdy všech vozidel	v odpolední špičkové hodině

D8-5	Jízdy všech vozidel	v odpolední špičkové hodině

V každém kartogramu je v horní části tabulka mezivjezdových vztahů. V dolní části je grafické vyjádření tabulky. Orientace vjezdů je popsána v grafu - odpovídá situaci v tabulce D8-1.

V kartogramech D8-2, D8-4 a D8-5 jsou odlišeny jízdy osobních automobilů a těžkých vozidel.

V kartogramu D8-3 jsou znázorněny pouze jízdy kamionů. Tahače a návěsy jsou započteny samostatně. Počet souprav je poloviční. Jízdy kamionů (tabulka D8-3) jsou začleněny v jízdách těžkých vozidel (tabulka D8-2).

INTENZITA DOPRAVY NA VŠECH VJEZDECH KŘIŽOVATKY - TABULKY

Tabulky D8-6A až D8-6B

tabulka D8-6A	vyjadřuje průběh dopravy 	od   0 do 12 hod.

tabulka D8-6B	vyjadřuje průběh dopravy 	od 12 do 24 hod.

Ve sloupcích jsou:	popis časových intervalů

jednotlivá ramena křižovatky

součet dopravy na všech ramenech  křižovatky za 15´

součet dopravy na všech ramenech  křižovatky za hod.

V řádcích jsou:	popis ramen křižovatky

intenzita dopravy v 15´ intervalech

součet dopravy v 8-hodinových intervalech

Špičkové intervaly jsou zvýrazněny. Hodnoty v posledním sloupci vyjadřují součet profilového zatížení na všech vjezdech do křižovatky.

1/4 hodinové špičky jsou vyznačeny dlouhým podbarveným řádkem:

7,45 -   8,00 hod. 	1 056 vozidel

15,30 - 15,45 hod. 	1 186 vozidel

hodinové špičky jsou dvojí:

celoměstská špička (hodnota v obdélníčku):

8,45 -   9,45 hod.	3 922*) vozidel - viz. tabulka B8-4

14,15 - 15,15 hod.	4 160*) vozidel - viz. tabulka B8-5

absolutní špička (podbarvená hodnota)

8,45 -    9,15 hod.	3 960 vozidel

15,00 – 16,00 hod.	4 358 vozidel

*) Hodnoty 3922 a 4160 jsou součty vozidel na všech ramenech křižovatky. Poněvadž každé vozidlo do křižovatky vjede a zase z ní vyjede, je počet projíždějících vozidel poloviční než součet intenzit na vjezdech. Porovnejte v tabulce:

B8-4	součet intenzit 3 922	počet průjezdů 1 961

B8-5	součet intenzit 4 160	počet průjezdů 2 080

INTENZITA DOPRAVY NA VŠECH VJEZDECH KŘIŽOVATKY - GRAF

Tabulka D8 - 7

Vynesen je součet intenzit dopravy ze všech ramen křižovatky v 15´ intervalech. Zvýrazněny jsou dopolední a odpolední špičkové čtvrthodiny. Odlišeny jsou podíly dopravy na jednotlivých ramenech křižovatky:

černá část nahoře	vjezd „D“ silnice 11 + 46 + 57, ulice Olbrichova

šedá část níže	vjezd „C", silnice 11+46, ulice Nádražní okruh

tmavá část skoro dole	vjezd „B", silnice 57, ulice Hradecká

světlá část nejníže 	vjezd „A", parkoviště „Jelen“

V grafu jsou vyneseny hodnoty z posledního sloupce tabulek D8-6A a D8-6B (348, 328, 256…334, 358, 418). Doba celkových špiček na křižovatce nemusí být totožná s dobou špiček na jednotlivých ramenech.

PŘEHLED POČTU PROJÍŽDĚJÍCÍCH VOZIDEL KŘIŽOVATKAMI

(proložené hodnoty jsou z roku 2001)

Osobní	nákl	kami	a-bus	trak	t-bus	těžká	celkem

K01	sil. 11 (Bruntálská) x MK (Terno)

4674	1202	420	122	8	0	1752	6426

K02 sil. 57 (Krnovská) x MK (Terno)

7331	1994	917	133	21	0	3065	10396

K04 sil. 11+57 (Krnovská) x MK (Vančurova)

19060	4809	1648	344	78	256	7135	26195

15860	2372	654	444	80	226	3776	19636

K05 sil. 11+57 (Krnovská) x 4641 (Kasárenská)

16295	3652	1228	319	50	260	5509	21804

17404	2246	652	500	68	256	3722	21126

K06 sil. 11+57 (Krnovská, Olbrichova) x 46 (Olomoucká)

13491	2929	1348	384	60	615	5336	18827

12510	1522	368	238	40	702	2870	15380

K07 sil. 11+46+57 (Olbrichova) x MK (Lidická)

13232	2832	1368	220	57	0	4477	17709

14706	1434	550	334	68	0	2386	17092

K08 sil. 11+46+57 (Olbrichova) x MK (Mírová)

15538	3116	1384	270	57	0	4827	20365

17248	1586	612	376	80	0	2654	19902

K09 sil. 11+46+57 (Olbrichova) x 57 (Hradecká)

21423	4933	1587	463	71	0	7054	28477

21916	2338	774	501	75	0	3688	25604

K10 sil. 11+46 (Nádražní okruh) x 464 (Janská) x 11 (Nádražní okruh) x 46 (Praskova)

26721	5632	1326	1041	86	297	8382	35103

26560	2228	626	642	82	198	3776	30336

K11 sil. 11 (Těšínská) x 4641 (Zámecký okruh)

22421	4163	948	692	58	190	6051	28472

20088	2076	680	754	60	290	3860	23948

K12 sil. 11 (Těšínská) x MK (Globus) x MK (Model Obaly)

15343	3346	1021	321	40	190	4918	20261

11238	1188	290	237	11	0	1726	12964

K14 sil. 11 (Těšínská) x 461 směr Kylešovice

15550	3250	918	467	72	0	4707	20257

K15 sil. 46 (Olomoucká) x 443 směr Otice

6512	1272	204	142	36	0	1654	8166

5666	562	108	140	94	0	904	6570

Osobní	nákl	kami	a-bus	trak	t-bus	těžká	celkem

K16 sil. 46 (Olomoucká) x MK (Vančurova) x MK (Dostojevského)

13205	2043	222	186	27	402	2880	16076

12806	816	168	196	36	446	1662	14468

K17 sil. 46 (Olomoucká) x MK (Mírová)

9793	1516	104	167	28	402	2217	12010

11306	624	84	168	46	446	1368	12674

K18 sil. 46 (Olomoucká) x MK (Lidická)

9322	1360	82	131	38	402	2013	11335

9874	482	60	158	56	446	1202	11076

K19 sil. 57 (Hradecká) x 461 (Hlavní)

8636	2955	834	127	16	0	3932	12568

8314	1298	458	150	18	0	1924	10238

K20 sil. 461 (Hlavní) x 464 (Bílovecká)

7942	2035	98	281	81	0	2495	10437

8782	848	22	274	38	0	1182	9964

K21	sil. 46 (Praskova) x MK (Sněmovní) x MK (Komenského)

16731	3029	288	771	54	542	4684	21415

17114	934	232	626	32	694	2518	19632

K22 sil. 46 (Praskova) x 4641 (Zámecký okruh, Nákladní)

31176	5020	840	743	147	133	6883	38059

28320	2332	634	742	128	206	4042	32362

K23 sil. 46 (Ratibořská) x 01130 (Vrchní)

16690	4175	500	433	72	133	5313	22003

17448	1712	316	316	72	206	2622	20070

K24 sil. (Ratibořská) x 56 (Hlučínská)

14888	3545	436	376	80	133	4570	19458

14926	1496	292	314	60	206	2368	17294

K25 sil. 56 (Hlučínská) x MK Kaufland

11838	2196	210	263	30	0	2699	14537

K26 sil. 56 (Hlučínská) x MK Kaufland

10340	2076	206	241	30	0	2553	12893

K27 sil. 01130 (Rolnická) x 01129 (Pekařská)

7592	1170	102	190	82	0	1544	9136

7520	506	36	220	138	0	900	8420

K28 sil. 4641 (Nákladní) x MK (Pekařská)

15469	3551	414	260	51	0	4276	19745

K29 MK (bezejmenná) x parkoviště Hypernova

3374	109	0	10	3	101	223	3597

1877	21	0	2	3	74	100	1977

K30 MK (bezejmenná) x hospodářský vjezd do Hypernovy

2709	111	4	9	3	101	228	2937

K33 sil. 46 x 461 ve Slavkově

5146	1171	154	89	57	0	1471	6617

K34 sil. 461 (Slavkovská, Kylešovská) a 443 (Hlavní) v Oticích

5319	967	120	104	74	0	1265	6584

K35 sil. 57 (Hradecká) x 4611 (Rooseveltova)

12226	2774	734	342	38	0	3888	16114

14688	1486	398	346	64	0	2294	16982

Osobní	nákl	kami	a-bus	trak	t-bus	těžká	celkem

K36 sil. 11 (Těšínská) x MK (Anenská)

20865	4331	789	431	68	190	5809	26674

K37 sil. 11 (Těšínská) x MK (OC Silesia)

19784	3855	1093	395	46	190	5579	25363

K38 sil. 11 (Těšínská) x MK (Jiráskova)

19251	3935	1116	396	46	190	5683	24934

K39 sil. 11 (Těšínská, Zámecký okruh) x MK (Komárovská)

14004	2358	286	293	58	0	2995	16999

K40 sil. 4641 (Nákladní) x MK (Oblouková, Rybářská)

16630	3053	376	194	126	0	3749	20379

14688	1486	398	346	64	0	2294	16982

VII.    DOKUMENTACE SČÍTÁNÍ INTENZITY DOPRAVY

(oddíl „E“)

Základní síť stanovišť tvořili směrové průzkumy a sčítání odbočujících proudů vozidel na křižovatkách. Tato stanoviště jsou doplněna místy, kde jsme zjišťovali intenzitu dopravy. Plánek stanovišť je v tabulkce B-3. Doba průzkumů byla většinou 8-hodinová a to od 7 do 11 hod. a od 13 do 17 hod. Na vybraných profilech u obchodních center jsme sčítali po celou otevírací dobu. U všech vozidel jsme zjišťovali údaje:

- druh vozidla (osobní, nákladní, kamiony, autobusy a traktory)

- má-li vozidlo vlek (kloub, návěs, přívěs)

- dobu průjezdu s přesností na 15´

Ze získaných dat jsme vytvořili na každém stanovišti následující přílohy:

- situaci

- intenzitu dopravy ve vybraných intervalech

- intenzitu dopravy v 15´ intervalech – tabulka a graf

- intenzitu dopravy v hod. intervalech – tabulka a graf

V tabulkách A-1 a A-2 (v závěru průvodní zprávy) jsou určeny doby celoměstských dopravních špiček:	Dopolední špička je v době 08,45 -   9,45 hod.

Odpolední špička je v době 14,15 - 15,15 hod.

Dále je na každém profilu je stanovena lokální hodinová špička.

Jako vzor jsme vybrali přílohu „E4“ stanoviště „P04“. Jde sčítání na MK u OC Globus. Na tomto profilu jsme provedli sčítání v době 7 – 21 hod. celkem 14 hod. Umístění v Opavě je patrné v tabulce „B-3“.

SITUACE

(tabulka  E4–1)

V mapce je zakresleno stanoviště sčítání dopravy a jízdní směry.

INTENZITA DOPRAVY VE VYBRANÝCH INTERVALECH

(tabulka E4-2)

Vybrány byly časové intervaly z nějakých důvodů důležité nebo zajímavé:

doba	význam časového intervalu

9,45	 -	10,45	lokální dopolední hodinová špička

15,30 	-	 16,30	lokální odpolední hodinová špička

8,45	-	9,45	celoměstská dopolední hodinová špička

14,15	-	15,15	celoměstská odpolední hodinová špička

10,30	 -	 10,45	lokální dopolední 15´ špička

16,00 	- 	16,15	lokální odpolední 15´ špička

7,00	-	11,00	běžný dopolední interval směrového průzkumu

13,00	-	17,00	běžný odpolední interval směrového průzkumu

7,00	-	21,00	celková doba průzkumu na stanovišti

Ve zvláštním řádku jsou uvedeny celodenní objemy dopravy. Poněvadž celková prodejní doba v Globusu byla 14 hodin není třeba jízdy vozidel navyšovat žádným koeficientem. Pouze jízdy trolejbusů přepočteme na 24 hod.

INTENZITA DOPRAVY V 15´  INTERVALECH, TABULKY

(tabulky E4-3A až E4-3D)

V každé tabulce jsou dokumentovány 4 hodiny. Ve sloupcích jsou uvedeny časové  intervaly a druhy vozidel. V řádcích jsou počty vozidel v jednotlivých intervalech. Vyčíst můžeme objemy dopravy v jízdních směrech i v obou směrech dohromady. Časové intervaly jsou rozlišeny s citlivostí na 15 minut. Špičkové intervaly jsou zvýrazněny (v tabulkách

E4-3A a E4-3C). Ve spodním řádku na každé straně je součet jízd vozidel za 4 hodiny.

INTENZITA DOPRAVY V 15´  INTERVALECH, GRAF

(tabulka E4-4)

Na vodorovné ose je doba. Na svislé ose jsou objemy dopravy ve čtvrthodinových intervalech. V horní světlejší části jsou osobní automobily, v dolní tmavší části jsou těžká vozidla. Vyznačeny jsou lokální dopolední i odpolední špičky.

INTENZITA DOPRAVY V HODINOVÝCH  INTERVALECH, TABULKY

(tabulky E4–5A až E4–5D)

V každé tabulce jsou dokumentovány 4 hodiny. Ve sloupcích jsou uvedeny časové intervaly a druhy vozidel. V řádcích jsou počty vozidel v jednotlivých intervalech. Vyčíst můžeme objemy dopravy v jízdních směrech i v obou směrech dohromady. Začátky hodinových součtů jsou v řádcích posunuty vždy o 15´. Špičkové intervaly jsou zvýrazněny (tabulky E4-5A a E4-5C).

INTENZITA DOPRAVY V HODINOVÝCH  INTERVALECH, GRAF

(tabulka E4-6)

Na vodorovné ose je doba. Na svislé ose jsou objemy dopravy v hodinových intervalech. V horní světlejší části jsou osobní automobily, v dolní tmavší části jsou těžká vozidla. Vyznačeny jsou lokální dopolední i odpolední špičky.

PŘEHLED CELODENNÍCH OBJEMŮ DOPRAVY NA PROFILECH

osobní	nákl	kami	a-bus	trak	t-bus	těžká	celkem

P01 sil. 01130 km 2,9 Palhanecká

3974	1491	390	67	176	0	2124	6098

P02 sil. 4609 km 0,1 (Přemyslovců)

3150	1151	60	82	24	0	1317	4467

P03 sil. 11+57 km 305,0 (Krnovská)

11608	4366	1454	281	41	0	6142	17750

P04 MK Globus	2620	210	35	118	1	109	473	3093

P05 MK Globus, budoucí trasa „S1“

242	87	34	118	0	109	348	590

P06 MK Globus, příjezd k čerpadlu PHM

443	58	27	0	0	0	85	528

VIII.   PARKOVIŠTĚ U OBCHODNÍCH CENTER

(oddíl „F“)

Pro modelování dopravy je důležité znát přepravní vztahy mezi parkovišti u obchodních center a ostatními dopravními oblastmi města či vjezdy do města. U každého parkoviště jsme zjišťovali:

- celkový počet přijíždějících a odjíždějících vozidel jsme stanovili „čárkováním“

- formou ankety „odkud“ vozidla přijíždí a „kam“ vozidla odjíždí.

Každá příloha je pro jedno obchodní centrum a obsahuje dokumentaci:

Situaci s vyznačením parkoviště a profilu či ramene (ramen) křižovatky (křižovatek), odkud jsou stanoveny celodenní počty parkujících vozidel.

Denní průběh počtu přijíždějících a odjíždějících vozidel s vyznačením 1/4 hodinových špiček.

Rozbor dálkovosti přijíždějících a odjíždějících vozidel s přesností na 5 km.

Matice přepravních vztahů pro každé parkoviště odděleně pro:

- Jízdy všech vozidel

- Jízdy osobních automobilů (včetně kamionů)

- Jízdy těžkých vozidel

- Jízdy kamionů

Jako vzorovou přílohu popíšeme M18 – OC Globus, číslo přílohy F3. Umístění v Opavě je patrné z tabulky „B-1“. Zde zjistíme, že do stejné dopravní oblasti patří i fa Model Obaly a.s.

SITUACE

(tabulka F3-1)

Přístup k OC Globus je pomocí křižovatky „K12“ rameno  „D“ a pomocí profilu „P04“. K benzince přijíždíme profilem „P06“. Do prostoru Model Obaly přijíždíme křižovatkou „K12“ ramenem „B“.

DENNÍ PRŮBĚH DOPRAVY, DRUHY VOZIDEL

(tabulka F3-2)

Ve spodní části tabulky je přehled přijíždějících a odjíždějících vozidel v 15´ intervalech po celou prodejní dobu Globusu (7 – 21 hod.).

Dopolední dopolední špička je od 10,30 do 10,45 hod. Představuje ji 206 příjezdů a odjezdů.

Odpolední odpolední špička je od 15,30 do 15,45 hod. Představuje ji 218 příjezdů a odjezdů.

Celkem do oblasti „M18“ přijede a odjede za 24 hodin 7090 osobních automobilů a 1164 těžkých vozidel. Z toho je 67 autobusů HD.

ROZBOR DÁLKOVOSTI JÍZD, TABULKA A GRAF

(tabulky F3-3 a F3-4)

Vzdálenostní pásma jsme určili v šířce 5 km, tedy 0-5 km, 5-10 km ….205-210 km a poslední pásmo pro nejvzdálenější vozidla je 210-1210 km.

Ve sloupcích jsou postupně: vzdálenostní pásma, počet osobních vozidel v těchto pásmech, počet těžkých vozidel v pásmech a konečně součet všech vozidel v pásmech. Vyjádření hodnot je absolutní i procentuální.

Ve spodním řádku máme uvedenu průměrnou délku cesty:

- osobní automobily 	18 km

- těžká vozidla	110 km

- vážený průměr	29 km

Dopravní výkon ve vozokilometrech nemá v tomto případě praktický význam. Udává nám počet vozokm, které urazí návštěvníci a obsluha obchodu za 1 den po silniční síti v souvislosti s návštěvou příslušného obchodního zařízení. Jde však pouze o ty návštěvníky, kteří byli podchyceni v anketě.

MATICE PŘEPRAVNÍCH VZTAHŮ

(tabulky „F3-5“ až „F3-8“)

Matice přepravních vztahů jsou nejdůležitější výstupem pro modelování dopravy. Je v nich shrnuto odkud a kam vozidla od příslušného obchodního centra jedou a v jakých počtech. Jednotlivé listy jsou vypracovány pro druhy vozidel:

Druhy jízd:	vnitřní	cílové	výchozí	tranzitní	celkem

F3-5	Pro jízdy všech vozidel	3 068	2 468	2 650	0	8 186

F3-6	Pro jízdy osobních automobilů	2 780	2 261	2 049	0	7 090

F3-7	Pro jízdy těžkých vozidel (včetně kamionů)

288	389	419	0	1 096

F3-8	Pro jízdy kamionů	7	134	134	0	275

Do těchto hodnot jsou zahrnuty jízdy do celé dopravní oblasti M18 – včetně závodu Model Obaly.

PŘHLED OBJEMŮ DOPRAVY DO VŠECH OBCHODNÍCH CENTER

(přílohy „F1“ AŽ „F8“)

osobní	těžká	celkem	kami

F1 	Terno	…………………………………………..	2 822	574	3 396	70

F2	Hypernova	………………………………………	3 124	138	3 262	8

F3	Globus	…………………………………………	7 090	1 096	8 186	275

F4	Kaufland, OBI	………………………………….	5 496	680	6 176	34

F5	Penny Market	………………………………….	1 029	109	1 138	0

F6	bývalý Albert	………………………………….	260	32	292	0

F7	Lidl	…………………………………………….	1 568	296	1 864	0

F8	OC Silesia	……………………………………..	7 076	706	7 782	42

IX.   MODEL INDIVIDUÁNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

(oddíl „G“)

Model byl vypracován programem VISUM 9.42, který je produktem německé firmy PTV. Na profilech komunikací a na křižovatkách jsme zjistili celkové počty jízd vozidel za 24 hodin. Od těchto hodnot jsme odečetli linkové jízdy trolejbusů a autobusů (městské i vnější dopravy). Na zbylé hodnoty intenzity dopravy jsme odladili model.

Vypracovali jsme následující přílohy:

G1 	Vázané tabulky	G1-1	Schéma sítě a uzlů

G1-2	Kartogram centra Opavy – jízdy všech vozidel

G1-3	Kartogram centra Opavy

Jízdy trolejbusů a linkových autobusů

G1-4	Tabelární přehled intenzit dopravy

na úsecích komunikační sítě

G2	Kartogram jízd všech vozidel – město Opava

G3	Kartogram jízd trolejbusů a linkových autobusů – město Opava

SCHÉMA UZLŮ

(tabulka G1-1)

Komunikační síť města je tvořena silnicemi a ostatními místními komunikacemi. Barvy vyjadřují třídy silnic:

červená	…………………..	I. třídy

modrá	…………………….	II. třídy

žlutá	………………………	III. třídy

šedá	……………………….	zahrnuté místní komunikace

Uzly jsou křižovatky a místa vzniku dopravy. Jsou znázorněny kroužky a jejich popis je černý.

Vjezdy do modelovaného území jsou označeny šipkami s udáním:

čísla vjezdu (například V07)

čísla silnice (například 57)

směru (například Hradec nad Moravicí)

Hranice dopravních oblastí jsou vyneseny čárkovanou zelenou čarou. Kódy dopravních oblastí jsou v zelených rámečcích. Seznam vjezdů i dopravních oblastí je v pravé části tabulky.

KARTOGRAM JÍZD VŠECH VOZIDEL – CENTRUM OPAVY

(tabulka G1-2)

V kartogramech jsou uvedeny obousměrné hodnoty dopravní intenzity na úrovni 24 hodin v pracovním dnu roku 2006.  Intenzity dopravy jsou vyjádřeny šířkou pentlí a jsou popsány zlomkem v rámečku, který vyjadřuje jízdy:

jízdy všech vozidel / jízdy těžkých vozidel

Barva pentlí vyjadřuje číslo silnice:

červená	………………………….	I. třídy

modrá	…………………………….	II. třídy

žlutá	III. třídy a zahrnuté místní komunikace

Zeleně jsou popsány čísla silnic, názvy ulic místopisné názvy. Červeně jsou popsány významné zdroje dopravy.

KARTOGRAM JÍZD

TROLEJBUSŮ, AUTOBUSŮ MHD A VNĚJŠÍCH LINEK

CENTRUM OPAVY

(tabulka G1-3)

V kartogramech jsou uvedeny obousměrné hodnoty dopravní intenzity na úrovni 24 hodin v pracovním dnu roku 2006.  Intenzity dopravy jsou vyjádřeny šířkou pentlí a jsou popsány zlomkem v rámečku, který vyjadřuje jízdy:

trolejbusů / autobusů MHD / autobusy vnější dopravy

Barva pentlí vyjadřuje číslo silnice:

červená	………………………….	I. třídy

modrá	…………………………….	II. třídy

žlutá	III. třídy a zahrnuté místní komunikace

Zeleně jsou popsány čísla silnic, názvy ulic místopisné názvy. Červeně jsou popsány významné zdroje dopravy.

TABELÁRNÍ PŘEHLED INTENZIT DOPRAVY

NA ÚSECÍCH KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

(tabulky  G1-4A až G1-4F)

Každá tabulka se skládá ze sloupců:

Popis uzlů komunikační sítě

Uzel 1 (počátek úseku)

Uzel 2 (konec úseku)

Hromadná doprava

Trolejbusy

Autobusy MHD

Autobusy vnější dopravy

Doprava celková

Jízdy osobních automobilů

Jízdy těžkých vozidel (včetně prostředků hromadné dopravy)

Jízdy celkem

V řádcích jsou uvedeny intenzity dopravy na jednotlivých úsecích komunikační sítě.

Intenzitu dopravy na většině úseků vyčteme přímo z kartogramů (G1-2, G1-3, G2, G3). Stane se, že do některého úseku sil. sítě se nevešel popis intenzity. Jestliže nás zajímá tato hodnota, postupujeme následovně:

V příloze G2 není uvedena intenzita dopravy na ulici Purkyňove v místě zaústění do sil. 46 (Olomoucká).  Vezmeme si přílohu G1 a otevřeme list G1-1. Vyčteme čísla uzlů, ohraničující dotyčný úsek. Jsou to 7 a 115. Nižší z obou čísel uzlů je č. 7. Jdeme na list

G1-4A. Ve sloupci „Uzel 1“ najdeme řádky úseků, vycházející z uzlu č. 7. Jsou to úseky z uzlu 7 na uzel 8 a z uzlu 7 na uzel 115. Nás zajímá řádek 7 – 115. Vyčteme, že na tomto úseku projíždí:

Hromadná doprava

Trolejbusy 	……………………………………………….	228

Autobusy MHD	………………………………………….	57

Autobusy vnějších linek	………………………………..	0

Spoje na všech pravidelných linkách celkem	……………	285

Doprava celková

Osobní automobily	……………………………………….	2 595

Těžká vozidla včetně pravidelných linek HD	……………	601

Celková intenzita	………………………………………..	3 196

KARTOGRAM JÍZD VŠECH VOZIDEL - OPAVA MĚSTO

(příloha G2)

V kartogramech jsou uvedeny obousměrné hodnoty dopravní intenzity na úrovni 24 hodin v pracovním dnu roku 2006.  Intenzity dopravy jsou vyjádřeny šířkou pentlí a jsou popsány zlomkem v rámečku, který vyjadřuje jízdy:

jízdy všech vozidel / jízdy těžkých vozidel

Barva pentlí vyjadřuje číslo silnice:

červená	………………………….	I. třídy

modrá	…………………………….	II. třídy

žlutá	III. třídy a zahrnuté místní komunikace

Zeleně jsou popsány čísla silnic, názvy ulic místopisné názvy. Červeně jsou popsány významné zdroje dopravy. Centrum města je rozkresleno podrobněji v příloze G1 v tabulce 2.

KARTOGRAM JÍZD

TROLEJBUSŮ, AUTOBUSŮ MHD A VNĚJŠÍCH LINEK

OPAVA MĚSTO

(příloha G3)

V kartogramech jsou uvedeny obousměrné hodnoty dopravní intenzity na úrovni 24 hodin v pracovním dnu roku 2006.  Intenzity dopravy jsou vyjádřeny šířkou pentlí a jsou popsány zlomkem v rámečku, který vyjadřuje jízdy:

trolejbusů / autobusů MHD / autobusy vnější dopravy

Barva pentlí vyjadřuje číslo silnice:

červená	………………………….	I. třídy

modrá	…………………………….	II. třídy

žlutá	III. třídy a zahrnuté místní komunikace

Zeleně jsou popsány čísla silnic, názvy ulic místopisné názvy. Červeně jsou popsány významné zdroje dopravy. Centrum města je rozkresleno podrobněji v příloze G1 v tabulce 3.

X.    CD S DATY

Soupravy č. 0 a 1 obsahují CD-ROM, na kterém jsou všechny dokumenty projektu převedeny do elektronické formy. Po vložení média do čtecího zařízení počítače se automaticky zobrazí úvodní strana, na které je zobrazen obsah. Přílohy jsou převedeny do formátu *.pdf programu Adobe Acrobat® Reader 5.1. Pro uživatele, kteří nemají program nainstalovaný, je na úvodní straně pod hlavičkou umístěn hypertextový odkaz, kde si mohou stáhnout instalaci programu; odkaz je označen " <zde> ".

U každé přílohy je na příslušném řádku umístěn hypertextový odkaz "XY.pdf", kde XY je označení přílohy. Kliknutím na odkaz se otevře příslušná příloha v novém okně. U příloh dokumentujících směrové průzkumy dopravy jsou matice přepravních vztahů vzhledem ke své velikosti přiloženy samostatně ve formátu *.xls programu Microsoft® Excel 97. Tyto soubory otevřete kliknutím na hypertextový odkaz "MatXY.xls", který je umístěn na řádku každého směrového průzkumu dopravy.

Na CD jsou také umístěny soubory v původním formátu. V kořenovém adresáři jsou adresáře, jejichž jméno odpovídá extenzi souborů daného programu:

- \Dwg\...	soubory programu AutoCAD® 2007  výkresy, kartogramy,

- \Doc\...	soubory programu Microsoft Word 2002  zpráva a rozpisky (obsahy),

- \Ver\...	soubory programu VISUM 9.42  kartogramy dopravy,

- \Xls\...	soubory programu Microsoft Excel 2002  ostatní tabulky,

- \Zmf\...	soubory programu Zoner Callisto 4  situace.